可视软性喉镜技术参数

	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	插入管
	※软管直径（mm）
	3.8

	
	内通道（mm）
	0

	
	镜管长度（mm）
	600±25

	
	弯曲角度
	向上≥90°，向下≥90°

	整机参数

 
	※分辨率
	9.92lp/mm

	
	液晶屏像素
	320*480

	
	视场角
	90±15%

	
	※景深
	3~100mm

	
	电池放电时间
	＞2小时

	
	充电次数
	＞300次

	
	显示屏
	3.0″TFT

	
	功耗
	≤4VA

	
	※光照度
	≥700Lux

	
	显示器左右转动角度
	0~180°

	
	显示器上下转动角度
	0~180°

	
	重  量
	525g±50g

	
	记忆功能
	可拍照录像，有线视频输出功能

	
	可存储照片数量
	＞12万张

	
	可存储录像时长
	4小时

	充 电 器
	充电器输入
	100-240VAC 50/60Hz

	
	充电器输出
	5V 1000mA

	
	充电时间
	<4小时

	工作环境
	温  度
	-5℃～+40℃

	
	湿  度
	10%～90%

	
	大气压力
	860hpa～1060hpa

	运输、储存

环境
	温  度
	-40℃～55℃

	
	湿  度
	≤93%

	
	大气压力
	500hpa～1060hpa


