综合验光仪参数

1、视力检查器

规格   全自动

测量项目及范围

括号中的数值是采用附属透镜或辅助透镜测量的数值。

近视：0～-19.00D，最大≥-19.00D，间隔为0.25D（间隔为0.12D）

远视：0～+16.75D，最大≥+16.75D，间隔为0.25D（间隔为0.12D）

散光：0～-6.00D(-8.00D)，最大≥-6.00D，间隔为0.25D（间隔为0.12D）

交叉柱镜：±0.25D（±0.37D和±0.50D可选）

隐斜视和会聚能力：20Δ至0至20Δ，间隔为1Δ

向内40Δ

向外40Δ（50Δ）

向上和向下均为40Δ（46Δ）

近用视力测试：当P.D.为64mm时，两个透镜的主光轴借助一个倾斜机构在眼睛前部40cm处会聚。如果远用视力的P.D.小于54mm，会聚操作将停止。

双眼平衡试验：提供有旋转棱镜法和偏振镜法

P.D.：48～75mm，间隔为1mm

水平调节：左边和右边都大于4.5°

辅助透镜

开孔

视网膜镜：+1.50D

马氏杆 垂直，水平

红色透镜

绿色透镜

针孔镜：直径2mm

分离棱镜：6△BU（右），10△BI（左）

固定示交叉柱镜：±0.50D

遮盖

偏振滤光片

检查范围：

球镜：0～-19.00D（0.12/0.25D步长）

0～+16.75D（0.12/0.253D步长）

柱镜：0～-6.00D（-8.00） 0.25D步长

柱镜轴向：0～180º（5º步长）

棱镜：-20Δ～0～+20Δ（1.0Δ步长）

棱镜基底方向：向上 向下 向内 向外

近用视力检查：当PD为64mm时，双眼光轴会交在眼前方40CM处

双眼平衡测试：棱镜分离法和偏光片

交叉柱镜：±0.25D（±0.37D和±0.50D可选）

瞳距PD：48～75mm（1mm步长）

检眼镜补偿片：+1.50D

镜眼距调节：12～20mm 每2mm步长（13.75mm）

2、综合检眼验光台

规格

工作台

椅座升降范围：520-670mm

照明灯：≥27W

桌面旋转：0-90度

抽屉尺寸：≥590×380×60mm

大桌面尺寸：≥1000×520mm

挂臂摆动范围：≥±25°

电源：

额定输入电压：220V AC

频率：50Hz

保险：6A  250V AC

输入功率：220VA

3、自动视力表投影仪

规格

有遥控器，可倾斜放置，可单个显示视标，可自编程序

投射距离：最小距离≤3m

视标放大倍率：≥30倍（5米距离内）

视标尺寸：≥320×260mm，￠300mm

视标数量：≥30种

视标更换速度：一幅≤0.15秒

程序：2套程序，每套程序最少30个图形

投影灯泡：卤素灯泡/LED

自动关机：10分钟

电压交流电：100~240V，50/60HZ

投射距离2.9～6.1m

视标放大倍率30倍（5米距离内）

视标尺寸330×270mm，￠300mm

视标数量30种

视标更换速度 一幅/0.03秒

遮盖板数量 完全打开1个，水平5个，垂直8个，单独显示21个，红绿1个

遮盖板更换速度 一幅/0.02秒

程序2套程序，每套程序最多30个步骤

投影灯泡12V50W（卤素灯泡）

自动关机10分钟

电压交流电120，220，230或240V，50/60HZ

额定功率80W

外形尺寸300×226×245

重量6Kg