血浆解冻仪技术参数

1、最大化浆量：不少于20袋(每袋50～200ml)；

2、解冻模式至少包括：常规和急诊解冻模式；

3、控温范围：室温～50℃，控温精度±0.5℃；超温报警自动断电功能。

4、解冻时间：10～30分钟（200ml×24袋，-20℃）；

5、具有自动注水、预热、加温、排水和循环清洗功能

6、全不锈钢水箱，如是套袋解冻设置，要求为能重复使用的解冻专用袋（进口医用复合材料），隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面清洁、干燥，标签清晰、无脱落。

7、微电脑触摸屏一键式操作，能记录并处理血浆等质控数据者优先。