12导联动态心电记录盒技术参数

数量：8套，预算：16万元

1、参数：

（1）.配置动态分析使用系统及打印设备1套；

（2）.记录盒体积小巧轻便；

（3）.采样率最高可达10000Hz；

（4）. 存储容量：≥4GB

（5）.提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

（6）.采用多级模板的分析技术和编辑功能，并具有模板叠加功能以及重新归类的编辑功能。

（7）.具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能，有鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告。

（8）.可实现批量添加房早未下传心搏以便统计数量，可打印长时间无压缩的心电图波形，提供P波瀑布图功能，以便分析房颤和传导阻滞等。

（9）.强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立的起搏分析报告。

（10）.具有心率变异性（HRV）分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

（11）.软件提供散点图反向编辑、模板中有单QRS和片段图两种看图方法；方便医生快速查看修改心电图。

（12）.独立12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。

(13).具有网络化功能，提供专门的客户端和分析软件，可接入医院内网,实现原始数据及电子报告的高速传输和共享，海量数据的统一管理，便于医院进行病例的查询、统计和分析。

(14).心电导联线：藤状；使用期2年以上。

（15）.安全分类：内部电源BF 型；电池：1×AA(7号)（1节电池记录时间≥72小时）

2、生产厂家：制造厂家资质要求

（1）企业通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，动态心电图分析系统通过CE认证。

（2）提供动态心电产品计量证书。

（3）软件具有软件登记证书和软件著作权登记证书。