全数字手持式超声诊断仪技术参数

一、设备名称：全数字手持式超声诊断仪（超声诊断系统）
二、 数量：1套
三、 设备主要用途：超声介入和引导,临床筛查和辅助检查，超声远程会诊
四、 主要技术规格及系统概述：
1．系统标准配置包括：

1）超声二维灰阶成像单元

2）智能操作系统 （Android或Windows）

*3）支持无线通信功能 （Wifi，4G，3G， 2G， BT，GPS）

4）支持触屏和多点触控改变扫描深度

5）支持根据扫描深度自动优化发射频率

6） 支持内置教学软件

*7）主机（含显示器），探头，软件， 电池整体通过CFDA认证。

2. 测量和分析
1）测量：包括长度、面积、周长、角度等
2）自定义注释：包括删除、编辑、保存等
3）输入/输出信号：输入：具备即插即用信号接口、具备拍摄功能。输出：USB。
4）图像管理与记录装置：不少于15G内部存储，可升级云存储。

3. 输入/输出信号：

- micro USB进行数据传输和充电功能

- 支持照相机拍摄和录像功能

4. 图像管理与记录装置：

- 不少于64G内部存储，可支持云存储。

- 图像回放最大≥1000帧

5. 产品安全性能：
*保证安全，不能允许充电状态下检查（提供证明图片）

6.内置锂电池设置，可支持≥2.5小时工作。

五、 技术规格与要求：
1．系统通用功能
- 主机重量小于0.6Kg，方便携带

- 主机显示屏分辨率≥720x1280

- 全触摸操控

2. 探头规格
1）高标线阵探头，频率范围5-10MHz
2）工作频率段≥3

3）阵元数≥128

4）最大探测深度 ≥ 69mm                   
3.主要功能
1）回放重现：灰阶图像回放最大≥1000帧
2）预设条件：针对不同的应用领域，预置最佳图像的检查条件，

一键可切换检查条件。（提供图片证明）

3）穿刺引导：≥4种引导模式，可选配穿刺架
4）实时诊断状态下剪贴板图像存储功能
5）显示控制：可左右反转显示

6）可编制在线教程和学习功能

7）无级差触屏放大

六、 配置要求：
1. 超声诊断仪主机1台
2. 说明书、电源线等