超声止血刀技术参数

1.主机

1.1、	 功能：具有超声精细切割止血功能，用于软组织切割。

1.2、	 频率： 55KHz,可实时自动频率跟踪功率。

1.3、   最大超声电功率≤120W。

1.4、	 最大振幅：180um。

1.5、	 超声止血刀切割输出功率： 0-9档功率可调；凝血输出功率： 0-9档功率可调。切割 和凝血输出功率均可根据手术需要调节。

2.刀具

2.1、2.2、

2.3、

2.4、

2.5、

1.6、	控制面板：液晶触摸屏显示切割、凝血功率参数。可根据需要调节切割功率和凝血 功率参数，操作更方便。

独具的可拆卸、可重复使用，降低手术成本。

多用剪具备手动开关功能（同脚闸控制开关），操控方便。

刀杆长寿命设计，可重复使用。
刀杆为高品质的钛合金材。
23cm （适用开放性手术）、36cm（适用微创性手术）两种刀具可供选择使用。

3.手柄

3. 1、

3.2、

3.3、

3. 4、

换能器：电致伸缩技术，能量转换率 ≥95%
压电晶片：进口（美国）。

材质轻巧耐磨耐用，性能稳定。

手柄可长期重复使用，不限制使用次数。

4.附件

4.1、   配置双脚踏：可直接脚踏控制切割、凝血。

4.2、	  脚闸满足手术室使用的标准外壳防护级别：IPX8。

4.3、	  刀具扳手一个。

4.4、	  5m长电源线一根。

5.工作环境条件

5.1、	  环境温度：10°C〜4°C。

5.2、	  相对湿度： 30%〜75%。

5.3、	  大气压力： 700hPa〜1060hPa。

5.4、	  交流供电电压： 220±22V。

5.5、	  交流供电频率： 50Hz±lHz。