| 笔记本式彩色多普勒超声诊断系统 | 一、货物名称：全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统 |
| --- | --- |
|  | 二、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 |
|  | 三、*投标产品为该生产厂家最新研发的笔记本超声，推向市场时间≤2年，以首次注册时间为准（即2016年及之后首次注册的新产品，提供产品注册证证明），所配软件为该机型的最新版本 |
|  | - 主要技术规格及系统概述： |
|  | 1、主机系统性能 |
|  | 1.1全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统主机 |
|  | 1.2*≥15寸超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 |
|  | 1.3*主机重量≤4.7kg |
|  | 1.4高分辨率液晶显示器，支持≥165°翻转 |
|  | 1.5具备全物理键盘式(非触摸式)控制面板 |
|  | 1.6主机内置探头接口≥1个，可扩展至3个接口 |
|  | 1.7 *系统冷启动时间≤40秒 |
|  | 1.8数字波束形成器 |
|  | 1.9多倍信号并行处理技术 |
|  | 1.10数字化全程动态聚焦 |
|  | 1.11数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit |
|  | 1.12接收方式：发射、接收通道≥1024 |
|  | 1.13二维灰阶成像单元 |
|  | 1.14谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像 |
|  | 1.15 M型成像单元 |
|  | 1.16 彩色多普勒成像单元 |
|  | 1.17 频谱多普勒成像单元 |
|  | 1.18 支持组织多普勒成像 |
|  | 1.19 *高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 |
|  | 1.20支持解剖M型成像，≥3线，360°可调，M型图像随各条取样线移动实时更新 |
|  | 1.21支持彩色M型成像 |
|  | 1.22*空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 |
|  | 1.23焦点联动技术，支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式 |
|  | 1.24二维角度独立偏转成像，≥6级可调 |
|  | 1.25斑点噪音抑制，多级可调 |
|  | 1.26扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色、能量多普勒及高分辨率血流 |
|  | 1.27一键自动优化 |
|  | 1.28图像放大功能，支持前端放大、后端放大 |
|  | 1.29支持一键全屏放大，≥2级可调 |
|  | 1.30多语言操作界面：支持中文键盘输入 |
|  | 1.31支持穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 |
|  | 1.32支持穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 |
|  | 1.33支持穿刺网格，可编辑预设 |
|  | 1.34支持实时宽景成像 |
|  | 1.35支持组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量（提供证明图片） |
|  | 1.36造影成像（选配） |
|  | 1.37弹性成像（选配） |
|  | 1.38心肌运动定量分析软件（选配） |
|  | 1.39*图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以图形化脏器标识及中文名称直观显示，减少操作时的调节及常规所需的外部调节及组合调节 |
|  | 2. 探头规格 |
|  | 2.1超宽频变频探头：频宽范围1-16MHz，基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 |
|  | 2.2*腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz，最大探测深度≥240mm |
|  | 2.3浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz |
|  | 2.4心脏探头，探头频率：1.0-6.0MHz，最大探测深度≥300mm |
|  | 2.5腔内探头，探头频率：3.0-13.0MHz |
|  | 2.6支持小儿心脏探头，探头频率：2.0-8.0MHz |
|  | 2.7支持经直肠探头，探头频率：3.0-13.0MHz |
|  | 3、二维灰阶参数 |
|  | 3.1最高扫描线密度≥256超声线 |
|  | 3.2最大深度：最大探测深度≥30cm |
|  | 3.3发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 |
|  | 3.4二维增益调节范围≥200dB,连续可调 |
|  | 3.5*动态范围≥200dB，可视可调 |
|  | 3.6灰阶曲线≥12种 |
|  | 3.7*物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示 |
|  | 3.8 LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示 |
|  | 3.9伪彩≥12种 |
|  | 3.10声功率1–100%，可视可调 |
|  | 4、彩色多普勒参数 |
|  | 4.1*多普勒增益≥200dB，连续可调 |
|  | 4.2支持B/C双实时 |
|  | 4.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 |
|  | 4.4彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 |
|  | 5、频谱多普勒参数 |
|  | 5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW） |
|  | 5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW |
|  | 5.3快速角度校正功能 |
|  | 5.4取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm |
|  | 5.5显示控制：反转显示（左/右；上/下） |
|  | 5.6 PW、CW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数 |
|  | 6、系统通用技术规格 |
|  | 6.1内置锂电池独立供电 |
|  | 6.2*主机内置HDMI视频输出接口 |
|  | 6.3支持可升降台车 |
|  | 6.4*支持多功能背包(带拉杆箱功能) |
|  | 6.5可配置1拖3探头扩展器 |
|  | 6.6可配置DICOM3.0接口 |
|  | 6.7主机内置USB接口≥2个 |
|  | 6.8可配置接口扩展盒 |
|  | 7、测量和分析 |
|  | 7.1基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等，支持彩色多普勒血流速度定点测量、彩色血流剖面图 |
|  | 7.2腹部测量软件包 |
|  | 7.3妇科测量软件包 |
|  | 7.4产科测量软件包 |
|  | 7.4.1具有≥4胞胎对比测量分析 |
|  | 7.4.2支持胎儿生长曲线显示，≥20种默认估计公式及公式自定义功能 |
|  | 7.4.3胎儿解剖功能，提供产科筛查范式,≥40项结果定量评分 |
|  | 7.4.4孕龄估计：提供平均超声孕龄、≥10种综合超声孕龄和≥5种胎重孕龄估计方法，提供公式自定义功能 |
|  | 7.4.5胎重估计：≥10种胎重公式可选 |
|  | 7.5心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等 |
|  | 7.6泌尿测量软件包 |
|  | 7.7小器官测量软件包 |
|  | 7.8儿科测量软件包：自动髋关节角度测量 |
|  | 7.9血管测量软件包：支持Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和不同部位划分，精确追踪血管内中膜边界、提供准确测量值 |
|  | 7.10跨幅测量 |
|  | 7.11 DICOM结构化报告 |
|  | 8、图像存储，回放和浏览 |
|  | 8.1同屏一体化智能剪切板 |
|  | 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 |
|  | 8.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 |
|  | 8.4*图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 |
|  | 8.5主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等 |
|  | 9、图文工作站 |
|  | 9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 |
|  | 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 |
|  | 9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 |
|  | 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 |
|  | 10、产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证 |