# 附件2：

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下污水提升一体化设备 | PT-10-15-1.5/2 50W115-15-1.5 Q=10m3/h H=15m N=1.5KW | 3 | 套 | 1.水箱采用304不锈钢材质平板焊接而成，箱壁、箱底板厚度2mm，箱盖板厚度1.5mm方便提起，箱盖含有提手和搭扣，便于检查维护。 2.外形尺寸：825×650×750mm 3.双泵内置式，一用一备。 4.运行水泵功率4kw（两台） 5.不堵塞、无污染、无沉淀免清掏、防腐性较好； |

2.技术要求

| 编号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | Q=10m3/h，H=15m，N=1.5KW |
| 2 | 整体构造 | 一体化设备，地下负一层坑内安装，水箱采用304不锈钢材质平板焊接而成。 |
| 3 | 污物排放 | 水箱采用全密封的活动顶盖设计，污水在密封状态下储存与排放，不外溢、无臭； |
| 4 | 清洁水箱 | 确保水箱内自动保持清洁，无沉积物沉积，避免日常清掏 |
| 5 | 环境影响 | 全封闭、污物随进随排，臭气不外泄，无环境污染。 |
| 6 | 控制系统 | 智能控制箱内主要元器件为德力西品牌，水泵、浮球电缆线长度标配为6米； |
| 7 | 控制方式 | 采用液位浮球自动控制，设有超限水位声光报警功能，手/自动操作功能； |
| 8 | 日常维修和保养 | 无需人工清理杂物，维修简单方便。 |
| 9 | 售后服务 | 调试培训、售后服务及时。 |